# ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Un- ternehmens

## Produktidentifikator

Handelsname	:	Andrepur Versiegelung L HV

## Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des Gemisches

:	Grundierungen, Einkomponenten-Speziallacke

Empfohlene Einschränkun- gen der Anwendung

:	Nur für den gewerblichen Verwender. Achtung - Exposition vermeiden - Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.

## Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma	: 				GFK / tec GmbH

Querstraßetraße

D-37339 Leinefelde Worbis

Tel Nr. +49 36074 189772

E-Mail-Adresse für

technische Informationen:		torsten.hund@gfk-tec.de

Notrufnummer (24h):			Tel Nr.

Giftinformationszentrum-Erfurt:		+49(0)361-730730

# ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

## Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 3	H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Akute Toxizität, Kategorie 4	H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen. Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2	H315: Verursacht Hautreizungen.

Augenreizung, Kategorie 2	H319: Verursacht schwere Augenreizung.

Sensibilisierung durch Einatmen, Katego- rie 1

H334: Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.

Sensibilisierung durch Hautkontakt, Ka- tegorie 1

H317: Kann allergische Hautreaktionen verursa- chen.

Karzinogenität, Kategorie 2	H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen.

Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmali- ge Exposition, Kategorie 3, Atmungssys- tem

H335: Kann die Atemwege reizen.

Spezifische Zielorgan-Toxizität - wieder- holte Exposition, Kategorie 2

H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.

Aspirationsgefahr, Kategorie 1	H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in

die Atemwege tödlich sein.

Langfristig (chronisch) gewässergefähr- dend, Kategorie 3

H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit lang- fristiger Wirkung.

## Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Gefahrenpiktogramme	:

Signalwort	:	Gefahr

Gefahrenhinweise	:	H226	Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H304	Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwe- ge tödlich sein.

H315	Verursacht Hautreizungen.

H317	Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319	Verursacht schwere Augenreizung.

H332	Gesundheitsschädlich bei Einatmen.

H334	Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.

H335	Kann die Atemwege reizen. H351	Kann vermutlich Krebs erzeugen.

H373	Kann die Organe schädigen bei längerer oder wieder- holter Exposition.

H412	Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wir- kung.

Sicherheitshinweise	:	Prävention:

P201	Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. P210	Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P260	Nebel oder Dampf nicht einatmen.

P271	Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwen- den.

P280	Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.

## Reaktion:

P301 + P310	BEI VERSCHLUCKEN: Sofort

GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen.

P305 + P351 + P338	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:

Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P331	KEIN Erbrechen herbeiführen.

## Lagerung:

P405	Unter Verschluss aufbewahren.

## Entsorgung:

P501	Inhalt/ Behälter einer zugelassenen Entsorgungsanla- ge gemäß den lokalen, regionalen, nationalen und internatio- nalen Bestimmungen zuführen.

## Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung:

Aromatisches Polyisocyanat-Prepolymer Reaktionsprodukt aus Ethylbenzol und Xylol Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe 4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat

Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat 2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat

## Zusätzliche Kennzeichnung

EUH204	Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

"Ab dem 24. August 2023 muss vor der industriellen oder gewerblichen Ver- wendung eine angemessene Schulung erfolgen".

## Sonstige Gefahren

Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder hö- her, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endo- krinschädliche Eigenschaften aufweisen.

Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endo- krinschädliche Eigenschaften aufweisen.

# ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

## 3.2 Gemische

Chemische Charakterisie- rung

:	Gemisch enthält Isocyanate

## Inhaltsstoffe

| Chemische Bezeichnung | CAS-Nr. EG-Nr. INDEX-Nr. Registrierungsnum- mer | Einstufung | Konzentration (% w/w) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aromatisches Polyisocyanat- Prepolymer | 67815-87-6 | Acute Tox. 4; H332 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Resp. Sens. 1; H334 Skin Sens. 1; H317 STOT SE 3; H335 (Atmungssystem) STOT RE 2; H373 (Atemorgane) | >= 30 - < 50 |
|  |  | Schätzwert Akuter Toxizität |  |
|  |  | Akute inhalative To- xizität (Staub/Nebel): 1,5 mg/l |  |
| Reaktionsprodukt aus Ethylbenzol und Xylol | Nicht zugewiesen 905-588-0 01-2119486136-34, 01-2119488216-32 | Flam. Liq. 3; H226 Acute Tox. 4; H332 Acute Tox. 4; H312 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H335 (Atmungssystem) | >= 20 - < 30 |

|  |  | STOT RE 2; H373 Asp. Tox. 1; H304 Spezifische Konzent- rationsgrenzwerte STOT RE 2 >= 10 % |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Diphenylmethandiisocyanat, Iso- mere und Homologe | 9016-87-9 | Acute Tox. 4; H332 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Resp. Sens. 1B; H334 Skin Sens. 1B; H317 Carc. 2; H351 STOT SE 3; H335 (Atmungssystem) STOT RE 2; H373 (Lungen) | >= 10 - < 20 |
|  |  | Schätzwert Akuter Toxizität |  |
|  |  | Akute inhalative To- xizität (Dampf): 11 mg/l |  |
| Kohlenwasserstoffe, C9, Aroma- ten | Nicht zugewiesen 918-668-5 01-2119455851-35 | Flam. Liq. 3; H226 STOT SE 3; H336 (Zentralnervensys- tem) STOT SE 3; H335 (Atmungssystem) Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 2; H411 EUH066 | >= 10 - < 20 |
| 4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat | 101-68-8 | Acute Tox. 4; H332 | >= 1 - < 5 |
|  | 202-966-0 | Skin Irrit. 2; H315 |  |
|  | 615-005-00-9 | Eye Irrit. 2; H319 |  |
|  | 01-2119457014-47 | Resp. Sens. 1; H334 |  |
|  |  | Skin Sens. 1; H317 |  |
|  |  | Carc. 2; H351 |  |
|  |  | STOT SE 3; H335 |  |
|  |  | (Atmungssystem) |  |
|  |  | STOT RE 2; H373 |  |
|  |  | Spezifische Konzent- |  |
|  |  | rationsgrenzwerte |  |
|  |  | Eye Irrit. 2; H319 |  |
|  |  | >= 5 % |  |
|  |  | STOT SE 3; H335 |  |
|  |  | >= 5 % |  |

|  |  | Skin Irrit. 2; H315 >= 5 % Resp. Sens. 1; H334 >= 0,1 % Schätzwert Akuter Toxizität Akute inhalative To- xizität (Staub/Nebel): 1,5 mg/l |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat | 5873-54-1 | Acute Tox. 4; H332 | >= 1 - < 5 |
|  | 227-534-9 | Skin Irrit. 2; H315 |  |
|  | 615-005-00-9 | Eye Irrit. 2; H319 |  |
|  | 01-2119480143-45 | Resp. Sens. 1; H334 |  |
|  |  | Skin Sens. 1; H317 |  |
|  |  | Carc. 2; H351 |  |
|  |  | STOT SE 3; H335 |  |
|  |  | (Atmungssystem) |  |
|  |  | STOT RE 2; H373 |  |
|  |  | Spezifische Konzent- |  |
|  |  | rationsgrenzwerte |  |
|  |  | Eye Irrit. 2; H319 |  |
|  |  | >= 5 % |  |
|  |  | STOT SE 3; H335 |  |
|  |  | >= 5 % |  |
|  |  | Skin Irrit. 2; H315 |  |
|  |  | >= 5 % |  |
|  |  | Resp. Sens. 1; H334 |  |
|  |  | >= 0,1 % |  |
|  |  | Schätzwert Akuter |  |
|  |  | Toxizität |  |
|  |  | Akute inhalative To- |  |
|  |  | xizität (Staub/Nebel): |  |
|  |  | 1,5 mg/l |  |
| 2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat | 2536-05-2 | Acute Tox. 4; H332 | < 0,1 |
|  | 219-799-4 | Skin Irrit. 2; H315 |  |
|  | 615-005-00-9 | Eye Irrit. 2; H319 |  |
|  | 01-2119927323-43 | Resp. Sens. 1; H334 |  |
|  |  | Skin Sens. 1; H317 |  |
|  |  | Carc. 2; H351 |  |
|  |  | STOT SE 3; H335 |  |
|  |  | (Atmungssystem) |  |
|  |  | STOT RE 2; H373 |  |
|  |  | Spezifische Konzent- |  |
|  |  | rationsgrenzwerte |  |
|  |  | Eye Irrit. 2; H319 |  |

|  |  | >= 5 % STOT SE 3; H335 >= 5 % Skin Irrit. 2; H315 >= 5 % Resp. Sens. 1; H334 >= 0,1 % Schätzwert Akuter Toxizität Akute inhalative To- xizität (Staub/Nebel): 1,5 mg/l |  |
| --- | --- | --- | --- |

Die Erklärung der Abkürzungen finden Sie unter Abschnitt 16.

# ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

## Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise	:	Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen.

Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Beschmutzte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen. Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen.

Vergiftungssymptome können erst nach mehreren Stunden auftreten.

Dem behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt vorzei- gen.

Schutz der Ersthelfer	:	Ersthelfer sollten auf den Selbstschutz achten und die emp-

fohlene Schutzkleidung tragen

Nach Einatmen	:	An die frische Luft bringen.

Betroffenen warm und ruhig lagern.

Bei unregelmäßiger Atmung oder Atemstillstand künstliche Beatmung einleiten.

Sofort Arzt hinzuziehen.

Nach Hautkontakt	:	Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen. Beschmutzte

Kleidung und Schuhe ausziehen.

Bei Auftreten einer andauernden Reizung, Arzt hinzuziehen.

Nach Augenkontakt	:	Sofort mindestens 15 Minuten mit viel Wasser abspülen, auch

unter den Augenlidern.

Auge weit geöffnet halten beim Spülen.

Vorhandene Kontaktlinsen, wenn möglich, entfernen. Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken	:	Mund mit Wasser ausspülen.

KEIN Erbrechen herbeiführen.

Sofort Arzt hinzuziehen.

Aspirationsgefahr beim Verschlucken - kann in die Lungen gelangen und diese schädigen.

## Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Risiken	:	Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege töd- lich sein.

Verursacht Hautreizungen.

Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Verursacht schwere Augenreizung.

Gesundheitsschädlich bei Einatmen.

Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.

Kann die Atemwege reizen. Kann vermutlich Krebs erzeugen.

Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.

## Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Behandlung	:	Symptomatische Behandlung.

Ärztliche Überwachung mindestens 48 Stunden.

# ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

## Löschmittel

Geeignete Löschmittel	:	Kohlendioxid (CO2)

Löschpulver Alkoholbeständiger Schaum

Bei großen Bränden Wassernebel einsetzen Wassersprühstrahl

Ungeeignete Löschmittel	:	Wasservollstrahl

## Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefahren bei der Brandbekämpfung

:	Bei Brand/hohen Temperaturen Bildung gefährlicher/giftiger Dämpfe möglich.

Wegen des hohen Dampfdrucks besteht bei Temperaturan- stieg Berstgefahr der Gefäße.

Geschlossene Behälter in Nähe des Brandherdes mit Was- sersprühnebel kühlen.

Gefährliche Verbrennungs- produkte

:	Gefährliche Zersetzungsprodukte wegen unvollständiger Ver- brennung

Kohlenstoffmonoxid, Kohlenstoffdioxid und unverbrannter Kohlenwasserstoff (Rauch).

Isocyanate

## Hinweise für die Brandbekämpfung

Besondere Schutzausrüs- tung für die Brandbekämp- fung

:	Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Vollständi- ger ChemikalienschutzanzugVollständiger Chemikalien- schutzanzug

Weitere Information	:	Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgt werden.

# ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

## Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwen- dende Verfahren

Personenbezogene Vor- sichtsmaßnahmen

:	Persönliche Schutzausrüstung tragen.

Personen in Sicherheit bringen.

Für ausreichende Belüftung sorgen, besonders in geschlos- senen Räumen.

Alle Zündquellen entfernen. Nicht rauchen.

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Wegen Rutschgefahr aufkehren.

Bei der Entwicklung von Dämpfen Atemschutz mit anerkann- tem Filtertyp verwenden.

## Umweltschutzmaßnahmen

Umweltschutzmaßnahmen	:	Nicht in Oberflächengewässer oder Kanalisation gelangen

lassen.

Wenn größere Mengen verschütteten Materials nicht einge- dämmt werden können, sollen die lokalen Behörden benach- richtigt werden.

## Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren	:	Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B.

Sand, Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sä- gemehl).

Nach ungefähr einer Stunden zum Abfallbehälter bringen und aufgrund der Entwicklung von Kohlendioxid nicht versiegeln. Abfall darf NICHT fest eingeschlossen werden.

## Verweis auf andere Abschnitte

Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8., Hinweise zur Entsorgung finden Sie in Ab- schnitt 13.

# ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

## Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Um- gang

:	Für angemessene Informationen, Anweisungen und Ausbil- dung der Verwender sorgen.

Alle Vorgänge müssen durch Spezialisten oder befugtes Per- sonal überwacht werden.

Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist.

Für ausreichenden Luftaustausch und/oder Absaugung in den Arbeitsräumen sorgen.

Ein Überschreiten der vorgegebenen Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) vermeiden (siehe Abschnitt 8).

Dämpfe und Sprühnebel nicht einatmen.

Beim Versprühen geeignetes Atemschutzgerät anlegen. Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

:	Dämpfe können mit Luft explosionsfähige Gemische bilden. Von offenen Flammen, heißen Oberflächen und Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Maßnahmen gegen elektrostati- sches Aufladen treffen. Explosionsgeschützte Ausrüstung verwenden.

Hygienemaßnahmen	:	Bei Personen, die bereits für Diisocyanate sensibilisiert sind,

kann der Umgang mit diesem Produkt allergische Reaktionen auslösen. Bei Asthma, ekzematösen Hauterkrankungen oder Hautproblemen Kontakt, einschließlich Hautkontakt, mit dem Produkt vermeiden.

## Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Anforderungen an Lagerräu- me und Behälter

:	Im Originalbehälter lagern. Behälter dicht verschlossen halten. Von Hitze- und Zündquellen fernhalten. Vor direkter Sonnen- einstrahlung schützen. Vor Feuchtigkeit schützen.

Weitere Angaben zu Lager- bedingungen

:	Unter Verschluss oder nur für Sachkundige oder deren Beauf- tragte zugänglich aufbewahren.

Zusammenlagerungshinweise :	Von Nahrungsmitteln und Getränken fernhalten. Lagerklasse (TRGS 510)	:	3

## Spezifische Endanwendungen

Bestimmte Verwendung(en)	:	Keine Daten verfügbar

# ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzaus- rüstungen

| Inhaltsstoffe | CAS-Nr. | Werttyp (Art der Exposition) | Zu überwachende Para- meter | Grundlage |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Diphenylmet- handiisocyanat, Isomere und Ho- mologe | 9016-87-9 | AGW (Einatem- bare Fraktion) | 0,05 mg/m3 (MDI) | DE TRGS 900 |
|  | Spitzenbegrenzung: Überschreitungsfaktor (Kategorie): 1;=2=(I) |  |  |  |
|  | Weitere Information: In begründeten Fällen kann auch ein Momentanwert festgelegt werden, der zu keinem Zeitpunkt überschritten werden darf. Die Stoffe werden durch das Zeichen = = und den Überschreitungsfaktor ausge- wiesen., Hautresorptiv, Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhal- tung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden, Haut- und atemwegssensibilisierender Stoff |  |  |  |
| 4,4'- Methylendiphe- nyldiisocyanat | 101-68-8 | AGW (Dampf und Aerosole) | 0,05 mg/m3 | TRGS 430 |
|  | Spitzenbegrenzung: Überschreitungsfaktor (Kategorie): 1;=2=(I) |  |  |  |
|  | Weitere Information: In begründeten Fällen kann auch ein Momentanwert festgelegt werden, der zu keinem Zeitpunkt überschritten werden darf. Die Stoffe werden durch das Zeichen = = und den Überschreitungsfaktor ausge- wiesen, atemwegssensibilisierender Stoff |  |  |  |
|  |  | AGW (Dampf und Aerosole, einatembare Fraktion) | 0,05 mg/m3 | DE TRGS 900 |
|  | Spitzenbegrenzung: Überschreitungsfaktor (Kategorie): 1;=2=(I) |  |  |  |
|  | Weitere Information: In begründeten Fällen kann auch ein Momentanwert festgelegt werden, der zu keinem Zeitpunkt überschritten werden darf. Die Stoffe werden durch das Zeichen = = und den Überschreitungsfaktor ausge- wiesen., Hautresorptiv, Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhal- tung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden, Haut- und atemwegssensibilisierender Stoff |  |  |  |
| Diphenylmethan- 2,4'-diisocyanat | 5873-54-1 | AGW (Dampf und Aerosole) | 0,05 mg/m3 | TRGS 430 |
|  | Spitzenbegrenzung: Überschreitungsfaktor (Kategorie): 1;=2=(I) |  |  |  |
|  | Weitere Information: In begründeten Fällen kann auch ein Momentanwert festgelegt werden, der zu keinem Zeitpunkt überschritten werden darf. Die Stoffe werden durch das Zeichen = = und den Überschreitungsfaktor ausge- wiesen, atemwegssensibilisierender Stoff |  |  |  |
|  |  | AGW (Dampf und Aerosole) | 0,05 mg/m3 | DE TRGS 900 |
|  | Spitzenbegrenzung: Überschreitungsfaktor (Kategorie): 1;=2=(I) |  |  |  |
|  | Weitere Information: In begründeten Fällen kann auch ein Momentanwert festgelegt werden, der zu keinem Zeitpunkt überschritten werden darf. Die Stoffe werden durch das Zeichen = = und den Überschreitungsfaktor ausge- |  |  |  |

Zu überwachende Parameter Arbeitsplatzgrenzwerte

|  | wiesen. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,2'- Methylendiphe- nyldiisocyanat | 2536-05-2 | AGW (Dampf und Aerosole) | 0,05 mg/m3 | TRGS 430 |
|  | Spitzenbegrenzung: Überschreitungsfaktor (Kategorie): 1;=2=(I) |  |  |  |
|  | Weitere Information: In begründeten Fällen kann auch ein Momentanwert festgelegt werden, der zu keinem Zeitpunkt überschritten werden darf. Die Stoffe werden durch das Zeichen = = und den Überschreitungsfaktor ausge- wiesen, atemwegssensibilisierender Stoff |  |  |  |
|  |  | AGW (Dampf und Aerosole) | 0,05 mg/m3 | DE TRGS 900 |
|  | Spitzenbegrenzung: Überschreitungsfaktor (Kategorie): 1;=2=(I) |  |  |  |
|  | Weitere Information: In begründeten Fällen kann auch ein Momentanwert festgelegt werden, der zu keinem Zeitpunkt überschritten werden darf. Die Stoffe werden durch das Zeichen = = und den Überschreitungsfaktor ausge- wiesen. |  |  |  |

Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (DNEL) gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006:

| Stoffname | Anwendungs- bereich | Expositionswe- ge | Mögliche Gesund- heitsschäden | Wert |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reaktionsprodukt aus Ethylbenzol und Xylol | Arbeitnehmer | Einatmung | Akut - lokale Effekte | 221 mg/m3 |
|  | Arbeitnehmer | Hautkontakt | Langzeit - systemi- sche Effekte | 212 mg/kg Körperge- wicht/Tag |
|  | Verbraucher | Verschlucken | Langzeit - systemi- sche Effekte | 12,5 mg/kg Körperge- wicht/Tag |
|  | Verbraucher | Hautkontakt | Langzeit - systemi- sche Effekte | 125 mg/kg Körperge- wicht/Tag |
|  | Verbraucher | Einatmung | Langzeit - systemi- sche Effekte | 65,3 mg/m3 |
| Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten | Arbeitnehmer | Einatmung | Langzeit - systemi- sche Effekte | 150 mg/m3 |
|  | Arbeitnehmer | Hautkontakt | Langzeit - systemi- sche Effekte | 25 mg/kg Körperge- wicht/Tag |
|  | Verbraucher | Oral | Langzeit - systemi- sche Effekte | 11 mg/kg Körperge- wicht/Tag |
|  | Verbraucher | Hautkontakt | Langzeit - systemi- sche Effekte | 11 mg/kg Körperge- wicht/Tag |
|  | Verbraucher | Einatmung | Langzeit - systemi- sche Effekte | 32 mg/m3 |
| 4,4'- Methylendiphe- nyldiisocyanat | Arbeitnehmer | Einatmung | Langzeit - lokale Effekte | 0,05 mg/m3 |
|  | Arbeitnehmer | Einatmung | Akut - lokale Effekte | 0,1 mg/m3 |
|  | Verbraucher | Einatmung | Langzeit - lokale | 0,025 mg/m3 |

|  |  |  | Effekte |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Verbraucher | Einatmung | Akut - lokale Effekte | 0,05 mg/m3 |
| Diphenylmethan-2,4'- diisocyanat | Arbeitnehmer | Einatmung | Langzeit - lokale Effekte | 0,05 mg/m3 |
|  | Arbeitnehmer | Einatmung | Akut - lokale Effekte | 0,1 mg/m3 |
|  | Verbraucher | Einatmung | Langzeit - lokale Effekte | 0,025 mg/m3 |
|  | Verbraucher | Einatmung | Akut - lokale Effekte | 0,05 mg/m3 |
| 2,2'- Methylendiphe- nyldiisocyanat | Arbeitnehmer | Einatmung | Langzeit - systemi- sche Effekte, Lang- zeit - lokale Effekte | 0,05 mg/m3 |
|  | Arbeitnehmer | Einatmung | Akut - systemische Effekte, Akut - lokale Effekte | 0,1 mg/m3 |
|  | Arbeitnehmer | Hautkontakt | Akut - systemische Effekte | 50 mg/kg |
|  | Arbeitnehmer | Hautkontakt | Akut - lokale Effekte | 28,7 mg/kg |
|  | Verbraucher | Einatmung | Langzeit - systemi- sche Effekte, Lang- zeit - lokale Effekte | 0,025 mg/m3 |
|  | Verbraucher | Einatmung | Akut - systemische Effekte, Akut - lokale Effekte | 0,05 mg/m3 |
|  | Verbraucher | Hautkontakt | Akut - systemische Effekte | 25 mg/kg |
|  | Verbraucher | Hautkontakt | Akut - lokale Effekte | 17,2 mg/kg |
|  | Verbraucher | Oral | Akut - systemische Effekte | 20 mg/kg |

Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC) gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006:

| Stoffname | Umweltkompartiment | Wert |
| --- | --- | --- |
| Reaktionsprodukt aus Ethylben- zol und Xylol | Süßwasser | 0,327 mg/l |
|  | Meerwasser | 0,327 mg/l |
|  | Abwasserkläranlage | 6,58 mg/l |
|  | Süßwassersediment | 12,46 mg/kg Trockengewicht (TW) |
|  | Meeressediment | 12,46 mg/kg Trockengewicht (TW) |
|  | Boden | 2,31 mg/kg Tro- ckengewicht (TW) |
| 4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat | Süßwasser | 1 mg/l |
|  | Meerwasser | 0,1 mg/l |
|  | Abwasserkläranlage | 1 mg/l |
|  | Boden | 1 mg/kg |
|  | Zeitweise Verwendung/Freisetzung | 10 mg/l |
| Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat | Süßwasser | 1 mg/l |
|  | Meerwasser | 0,1 mg/l |
|  | Abwasserkläranlage | 1 mg/l |

|  | Boden | 1 mg/kg |
| --- | --- | --- |
|  | Zeitweise Verwendung/Freisetzung | 10 mg/l |
| 2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat | Süßwasser | 1 mg/l |
|  | Meerwasser | 0,1 mg/l |
|  | Abwasserkläranlage | 1 mg/l |
|  | Boden | 1 mg/kg |

  - Begrenzung und Überwachung der Exposition

Persönliche Schutzausrüstung

Augenschutz	:	Schutzbrille mit Seitenschutz gemäß EN 166

Handschutz

Material	:	Fluorkautschuk

Durchbruchzeit	:	> 480 min

Handschuhdicke	:	>= 0,4 mm

Richtlinie	:	DIN EN 374

Schutzindex	:	Klasse 6

Anmerkungen	:	Handschuhe müssen entfernt und ersetzt werden, wenn sie

Anzeichen von Abnutzung oder Chemikaliendurchbruch auf- weisen. Die Angaben bei Durchbruchzeit/Materialstärke sind Richtwerte! Die genaue Durchbruchzeit/Materialstärke ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfragen. Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

Haut- und Körperschutz	:	Geeignete Schutzkleidung, z. B. aus Baumwolle oder hitze-

beständiger Synthetikfaser tragen. Langärmelige Arbeitskleidung

Atemschutz	:	Um das Einatmen von Sprühnebel und Schleifstaub zu ver- meiden, müssen alle Spritz- und Schleifarbeiten mit geeigne- tem Atemschutzgerät durchgeführt werden.

Technische Maßnahmen treffen, um mit den maximalen Ar- beitsplatzkonzentrationen in Übereinstimmung zu sein.

Das Produkt nicht bei ungenügender Lüftung verwenden oder Schutzmaske mit entsprechendem Gasfilter (Typ A1 nach EN 14387) tragen.

Filtertyp	:	Kombinationstyp Partikel und organische Dämpfe (A-P) Schutzmaßnahmen	:	Sicherstellen, dass sich Augenspülanlagen und Sicherheits-

duschen nahe beim Arbeitsplatz befinden.

# ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

## Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Physikalischer Zustand	:	flüssig

Farbe	:	braun

Geruch	:	aromatisch

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt	:	nicht bestimmt

Siedebeginn und Siedebe- reich

:	> 136 °C

Obere Explosionsgrenze / Obere Entzündbarkeitsgrenze

:	7 %(V)

Untere Explosionsgrenze / Untere Entzündbarkeitsgren- ze

:	0,7 %(V)

Flammpunkt	:	 > 23 °C Selbstentzündungstemperatur :	nicht bestimmt

pH-Wert	:	Nicht anwendbar Stoff / Gemisch reagiert mit Wasser

Viskosität

Viskosität, dynamisch	:	nicht bestimmt Viskosität, kinematisch	:	< 20,5 mm2/s (40 °C)

Löslichkeit(en)

Wasserlöslichkeit	:	nicht mischbar

Verteilungskoeffizient: n- Octanol/Wasser

:	nicht bestimmt

Dampfdruck	:	> 8 hPa (20 °C)

Dichte	:	1 g/cm3 (20 °C)

## Sonstige Angaben

Explosive Stoffe/Gemische	:	Nicht explosiv

Bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger/leichtentzündlicher Dampf/Luft-Gemische möglich.

Selbstentzündung	:	nicht selbstentzündlich

# ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

## Reaktivität

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

## Chemische Stabilität

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung.

## Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Gefährliche Reaktionen	:	Amine und Alkohole verursachen exotherme Reaktionen.

Das Gemisch reagiert langsam mit Wasser und entwickelt dabei Kohlendioxid.

CO2-Bildung in geschlossenen Behältern lässt Überdruck entstehen und es besteht die Gefahr des Zerberstens.

Dämpfe können mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch bil- den.

## Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende Bedingungen :	Hitze, Flammen und Funken.

Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung.

## Unverträgliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe	:	Amine Alkohole

## Gefährliche Zersetzungsprodukte

Bei Brand/hohen Temperaturen Bildung gefährlicher/giftiger Dämpfe möglich.

# ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

## Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizität

Gesundheitsschädlich bei Einatmen.

Produkt:

Akute inhalative Toxizität	:	Schätzwert Akuter Toxizität: 2,0 mg/l

Expositionszeit: 4 h Testatmosphäre: Staub/Nebel Methode: Rechenmethode

Akute dermale Toxizität	:	Schätzwert Akuter Toxizität: > 2.000 mg/kg

Methode: Rechenmethode

Inhaltsstoffe:

## Aromatisches Polyisocyanat-Prepolymer:

Akute inhalative Toxizität	:	Schätzwert Akuter Toxizität: 1,5 mg/l

Expositionszeit: 4 h Testatmosphäre: Staub/Nebel

Methode: Fachmännische Beurteilung

Akute dermale Toxizität	:	LD50 Dermal (Kaninchen): > 9.400 mg/kg

Methode: OECD Prüfrichtlinie 402

## Reaktionsprodukt aus Ethylbenzol und Xylol:

Akute orale Toxizität	:	LD50 Oral (Ratte): 3.523 - 4.000 mg/kg

Methode: EG-Richtlinie 92/69/EWG B.1 Akute Toxizität (Oral)

Akute inhalative Toxizität	:	LC50 (Ratte, männlich): 6350 - 6700 ppm

Expositionszeit: 4 h Testatmosphäre: Dampf

Methode: Verordnung (EC) Nr. 440/2008, Anhang, B.2 Akute dermale Toxizität	:	LD50 Dermal (Kaninchen): 12.126 mg/kg

## Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe:

Akute orale Toxizität	:	LD50 Oral (Ratte): 49.000 mg/kg

Akute inhalative Toxizität	:	Schätzwert Akuter Toxizität: 11 mg/l

Testatmosphäre: Dampf

Methode: Fachmännische Beurteilung

Akute dermale Toxizität	:	LD50 Dermal (Kaninchen): > 9.400 mg/kg

Methode: OECD Prüfrichtlinie 402

## Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten:

Akute orale Toxizität	:	LD50 Oral (Ratte, weiblich): ca. 3.492 mg/kg

Akute inhalative Toxizität	:	LC50 (Ratte): > 6,193 mg/l

Expositionszeit: 4 h Testatmosphäre: Dampf Methode: OECD Prüfrichtlinie 403

Bewertung: Der Stoff oder das Gemisch besitzt keine akute Atmungstoxizität

Akute dermale Toxizität	:	LD50 Dermal (Kaninchen): > 3.160 mg/kg

Methode: OECD Prüfrichtlinie 402

## 4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat:

Akute orale Toxizität	:	LD50 Oral (Ratte): > 2.000 mg/kg

Akute inhalative Toxizität	:	Schätzwert Akuter Toxizität: 1,5 mg/l

Expositionszeit: 4 h Testatmosphäre: Staub/Nebel

Methode: Fachmännische Beurteilung

LC50 (Ratte): 0,368 mg/l Expositionszeit: 4 h Testatmosphäre: Staub/Nebel Methode: OECD Prüfrichtlinie 403

Akute dermale Toxizität	:	LD50 Dermal (Kaninchen): > 9.400 mg/kg

Methode: OECD Prüfrichtlinie 402

## Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat:

Akute orale Toxizität	:	LD50 Oral (Ratte): > 2.000 mg/kg

Akute inhalative Toxizität	:	Schätzwert Akuter Toxizität: 1,5 mg/l

Expositionszeit: 4 h Testatmosphäre: Staub/Nebel

Methode: Fachmännische Beurteilung

LC50 (Ratte): 0,31 mg/l Expositionszeit: 4 h Testatmosphäre: Staub/Nebel Methode: OECD Prüfrichtlinie 403

Akute dermale Toxizität	:	LD50 Dermal (Kaninchen): > 9.400 mg/kg

Methode: OECD Prüfrichtlinie 402

## 2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat:

Akute orale Toxizität	:	LD50 Oral (Ratte): > 2.000 mg/kg

Akute inhalative Toxizität	:	LC50 (Ratte): 1,5 mg/l

Expositionszeit: 4 h Testatmosphäre: Staub/Nebel

Methode: Fachmännische Beurteilung

Schätzwert Akuter Toxizität: 1,5 mg/l Testatmosphäre: Staub/Nebel Methode: Rechenmethode

Akute dermale Toxizität	:	LD50 Dermal (Kaninchen): > 9.400 mg/kg

Methode: OECD Prüfrichtlinie 402

## Ätz-/Reizwirkung auf die Haut

Verursacht Hautreizungen.

Inhaltsstoffe:

## Aromatisches Polyisocyanat-Prepolymer:

Ergebnis	:	Hautreizung

## Reaktionsprodukt aus Ethylbenzol und Xylol:

Ergebnis	:	Hautreizung

## Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe:

Spezies	:	Kaninchen

Methode	:	OECD Prüfrichtlinie 404

Ergebnis	:	Hautreizung

## Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten:

Ergebnis	:	Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut füh-

ren.

## Schwere Augenschädigung/-reizung

Verursacht schwere Augenreizung.

Inhaltsstoffe:

## Aromatisches Polyisocyanat-Prepolymer:

Ergebnis	:	Mäßige Augenreizung

## Reaktionsprodukt aus Ethylbenzol und Xylol:

Ergebnis	:	Mäßige Augenreizung

## Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe:

Ergebnis	:	Mäßige Augenreizung

## Sensibilisierung der Atemwege/Haut Sensibilisierung durch Hautkontakt

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

## Sensibilisierung durch Einatmen

Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.

Inhaltsstoffe:

## Aromatisches Polyisocyanat-Prepolymer:

Art des Testes	:	Lokaler Lymphknotentest (LLNA)

Spezies	:	Maus

Bewertung	:	Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

Methode	:	OECD Prüfrichtlinie 429

Ergebnis	:	positiv

Spezies	:	Meerschweinchen

Bewertung	:	Sensibilisierung durch Einatmen möglich.

Ergebnis	:	positiv

## Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe:

Art des Testes	:	Lokaler Lymphknotentest (LLNA)

Expositionswege	:	Haut

Spezies	:	Maus

Bewertung	:	Das Produkt ist ein hautsensibilisierender Stoff, Unterkatego- rie 1B.

Methode	:	OECD Prüfrichtlinie 429

Ergebnis	:	positiv

Expositionswege	:	Inhalation (Staub/Nebel/Rauch)

Spezies	:	Ratte

Bewertung	:	Das Produkt ist ein atemsensibilisierender Stoff, Unterkatego- rie 1B.

Ergebnis	:	positiv

## Keimzell-Mutagenität

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Inhaltsstoffe:

## Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten:

Keimzell-Mutagenität- Be- wertung

:	Eingestuft basierend auf einem Benzolgehalt von < 0,1 % (Verordnung (EC) 1272/2008, Anhang VI, Teil 3, Anmerkung P)

## Karzinogenität

Kann vermutlich Krebs erzeugen.

Inhaltsstoffe:

## Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe:

Karzinogenität - Bewertung	:	Verdacht auf krebserzeugende Wirkung.

## Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten:

Karzinogenität - Bewertung	:	Eingestuft basierend auf einem Benzolgehalt von < 0,1 %

(Verordnung (EC) 1272/2008, Anhang VI, Teil 3, Anmerkung P)

## Reproduktionstoxizität

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

## Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Kann die Atemwege reizen.

Inhaltsstoffe:

## Aromatisches Polyisocyanat-Prepolymer:

Bewertung	:	Kann die Atemwege reizen.

## Reaktionsprodukt aus Ethylbenzol und Xylol:

Bewertung	:	Kann die Atemwege reizen.

## Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe:

Bewertung	:	Kann die Atemwege reizen.

## Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten:

Bewertung	:	Kann die Atemwege reizen., Kann Schläfrigkeit und Benom- menheit verursachen.

## Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.

Inhaltsstoffe:

## Aromatisches Polyisocyanat-Prepolymer:

Expositionswege	:	Einatmung

Zielorgane	:	Atemorgane

Bewertung	:	Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.

## Reaktionsprodukt aus Ethylbenzol und Xylol:

Bewertung	:	Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.

## Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe:

Expositionswege	:	Einatmung

Zielorgane	:	Lungen

Bewertung	:	Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.

## Aspirationstoxizität

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

Inhaltsstoffe:

## Reaktionsprodukt aus Ethylbenzol und Xylol:

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

## Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten:

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

## Angaben über sonstige Gefahren

Endokrinschädliche Eigenschaften Produkt:

Bewertung	:	Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die ge- mäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verord- nung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.

# ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

## Toxizität

Inhaltsstoffe:

## Aromatisches Polyisocyanat-Prepolymer:

Toxizität gegenüber Daphnien und anderen wir- bellosen Wassertieren (Chronische Toxizität)

:	NOEC: > 10 mg/l Expositionszeit: 21 d

Spezies: Daphnia magna (Großer Wasserfloh)

## Reaktionsprodukt aus Ethylbenzol und Xylol:

Toxizität gegenüber Fischen	:	LC50 (Fisch): 2,6 mg/l

Expositionszeit: 96 h

Methode: OECD Prüfrichtlinie 203

Toxizität gegenüber Daphnien und anderen wir- bellosen Wassertieren

:	LC50 (Daphnia dubia (Wasserfloh)): 1 mg/l Expositionszeit: 24 h

Methode: OECD- Prüfrichtlinie 202

EC50 (Daphnia dubia (Wasserfloh)): 165 mg/l Expositionszeit: 24 h

Toxizität gegenüber Al- gen/Wasserpflanzen

:	EC50 (Algen): 2,2 mg/l Expositionszeit: 72 h

Methode: OECD- Prüfrichtlinie 201

IC50 (Algen): 1 - 10 mg/l

Expositionszeit: 72 h

Toxizität bei Mikroorganis- men

:	EC50 (Bakterien): 1 - 10 mg/l

## Beurteilung Ökotoxizität

Chronische aquatische Toxi- zität

:	Von diesem Produkt sind keine ökotoxikologischen Wirkungen bekannt.

## Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe:

Toxizität gegenüber Fischen	:	LC0 (Fisch): > 1.000 mg/l

Expositionszeit: 96 h

Toxizität gegenüber Daphnien und anderen wir- bellosen Wassertieren

:	EC0 (Daphnia (Wasserfloh)): > 500 mg/l Expositionszeit: 24 h

Toxizität gegenüber Al- gen/Wasserpflanzen

:	EC0 (Scenedesmus subspicatus): 1.640 mg/l Expositionszeit: 72 h

Methode: OECD- Prüfrichtlinie 201

Toxizität bei Mikroorganis- men

:	EC50 (Bakterien): > 100 mg/l Expositionszeit: 3 h

Methode: OECD- Prüfrichtlinie 209

Toxizität gegenüber Daphnien und anderen wir- bellosen Wassertieren (Chronische Toxizität)

:	NOEC: > 10 mg/l Expositionszeit: 21 d

Spezies: Daphnia magna (Großer Wasserfloh)

## Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten:

Toxizität gegenüber Fischen	:	LL50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)): 9,2 mg/l

Expositionszeit: 96 h

Methode: OECD Prüfrichtlinie 203

Toxizität gegenüber Daphnien und anderen wir- bellosen Wassertieren

:	EL50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): 3,2 mg/l Endpunkt: Immobilisierung

Expositionszeit: 48 h

Methode: OECD- Prüfrichtlinie 202

Toxizität gegenüber Al- gen/Wasserpflanzen

:	NOELR (Pseudokirchneriella subcapitata (Grünalge)): 1 mg/l Expositionszeit: 72 h

Methode: OECD- Prüfrichtlinie 201

Toxizität gegenüber Fischen (Chronische Toxizität)

:	NOELR: 1,228 mg/l

Expositionszeit: 28 d

Spezies: Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)

Toxizität gegenüber Daphnien und anderen wir- bellosen Wassertieren (Chronische Toxizität)

:	NOELR: 2,144 mg/l

Expositionszeit: 21 d

Spezies: Daphnia magna (Großer Wasserfloh)

## Beurteilung Ökotoxizität

Chronische aquatische Toxi- zität

:	Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

## 4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat:

Toxizität gegenüber Fischen	:	LC0 (Oryzias latipes (Roter Killifisch)): > 3.000 mg/l

Endpunkt: Mortalität Expositionszeit: 96 h

Toxizität gegenüber Daphnien und anderen wir- bellosen Wassertieren

:	LC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): 1.000 mg/l Expositionszeit: 48 h

Methode: OECD- Prüfrichtlinie 202

Toxizität gegenüber Al- gen/Wasserpflanzen

:	EC50 (Desmodesmus subspicatus (Grünalge)): 1.640 mg/l Expositionszeit: 72 h

Methode: OECD- Prüfrichtlinie 201

Toxizität bei Mikroorganis- men

:	EC50 (Bakterien): > 100 mg/l Expositionszeit: 3 h

Methode: OECD- Prüfrichtlinie 209

Toxizität gegenüber Daphnien und anderen wir- bellosen Wassertieren (Chronische Toxizität)

:	NOEC: 10 mg/l Expositionszeit: 21 d

Spezies: Daphnia magna (Großer Wasserfloh)

## Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat:

Toxizität gegenüber Fischen	:	LC50 (Danio rerio (Zebrabärbling)): > 1.000 mg/l

Expositionszeit: 96 h

Methode: OECD Prüfrichtlinie 203

Toxizität gegenüber Daphnien und anderen wir- bellosen Wassertieren

:	EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): > 1.000 mg/l Expositionszeit: 24 h

Methode: OECD- Prüfrichtlinie 202

Toxizität gegenüber Al- gen/Wasserpflanzen

:	EC50 (Desmodesmus subspicatus (Grünalge)): > 1.640 mg/l Expositionszeit: 72 h

Methode: OECD- Prüfrichtlinie 201

Toxizität gegenüber Daphnien und anderen wir- bellosen Wassertieren (Chronische Toxizität)

:	NOEC: > 10 mg/l Expositionszeit: 21 d

Spezies: Daphnia magna (Großer Wasserfloh) Methode: OECD- Prüfrichtlinie 211

## 2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat:

Toxizität gegenüber Fischen	:	LC0 (Oryzias latipes (Roter Killifisch)): > 3.000 mg/l

Endpunkt: Mortalität Expositionszeit: 96 h

Toxizität gegenüber Daphnien und anderen wir- bellosen Wassertieren

:	EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): > 1.000 mg/l Endpunkt: Immobilisierung

Expositionszeit: 24 h

Toxizität gegenüber Al- gen/Wasserpflanzen

:	EC50 (Desmodesmus subspicatus (Grünalge)): > 1.640 mg/l Endpunkt: Wachstumsrate

Expositionszeit: 72 h

Methode: OECD- Prüfrichtlinie 201

Toxizität bei Mikroorganis- men

:	EC50 (Bakterien): > 100 mg/l Expositionszeit: 3 h

Methode: OECD- Prüfrichtlinie 209

Toxizität gegenüber Daphnien und anderen wir- bellosen Wassertieren (Chronische Toxizität)

:	NOEC: >= 10 mg/l

Expositionszeit: 21 d

Spezies: Daphnia magna (Großer Wasserfloh) Methode: OECD- Prüfrichtlinie 211

## Persistenz und Abbaubarkeit Inhaltsstoffe:

Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe:

Biologische Abbaubarkeit	:	Ergebnis: Nach den Ergebnissen der Bioabbaubarkeittests ist

dieses Produkt nicht leicht abbaubar. Biologischer Abbau: < 10 % Expositionszeit: 28 d

## Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten:

Biologische Abbaubarkeit	:	Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar.

Biologischer Abbau: 78 % Expositionszeit: 28 d

Methode: OECD Prüfrichtlinie 301F

## 4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat:

Biologische Abbaubarkeit	:	Biologischer Abbau: 0 %

Expositionszeit: 28 d

Methode: OECD Prüfrichtlinie 302C

## Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat:

Biologische Abbaubarkeit	:	Biologischer Abbau: 0 %

Expositionszeit: 28 d

Methode: OECD Prüfrichtlinie 302C

## 2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat:

Biologische Abbaubarkeit	:	Biologischer Abbau: 0 %

Expositionszeit: 28 d

Methode: OECD Prüfrichtlinie 302C

## Bioakkumulationspotenzial Inhaltsstoffe:

Reaktionsprodukt aus Ethylbenzol und Xylol:

Verteilungskoeffizient: n- Octanol/Wasser

:	log Pow: 3,2 (20 °C)

## Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe:

Bioakkumulation	:	Spezies: Cyprinus carpio (Karpfen) Expositionszeit: 42 d

Konzentration: 0,2 mg/l Biokonzentrationsfaktor (BCF): < 14 Methode: OECD Prüfrichtlinie 305C

Anreicherung in Wasserorganismen ist unwahrscheinlich.

Verteilungskoeffizient: n- Octanol/Wasser

:	log Pow: 4,51 (22 °C)

pH-Wert: 7

## 4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat:

Bioakkumulation	:	Biokonzentrationsfaktor (BCF): 200 Methode: OECD Prüfrichtlinie 305

Verteilungskoeffizient: n- Octanol/Wasser

:	log Pow: 4,51 (20 °C)

## Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat:

Bioakkumulation	:	Spezies: Cyprinus carpio (Karpfen) Biokonzentrationsfaktor (BCF): 92 - 200 Methode: OECD Prüfrichtlinie 305

Verteilungskoeffizient: n- Octanol/Wasser

:	log Pow: 4,51 (22 °C)

pH-Wert: 7

## 2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat:

Bioakkumulation	:	Biokonzentrationsfaktor (BCF): 92 - 200

Methode: OECD Prüfrichtlinie 305

Verteilungskoeffizient: n- Octanol/Wasser

:	log Pow: 5,22

## Mobilität im Boden

Keine Daten verfügbar

## Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Produkt:

Bewertung	:	Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder höher, die entweder als per- sistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persis- tent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

## Endokrinschädliche Eigenschaften Produkt:

Bewertung	:	Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die ge- mäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verord- nung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.

## Andere schädliche Wirkungen Produkt:

Sonstige ökologische Hin- weise

:	Keine Daten verfügbar

# ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

## Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt	:	Nicht mit dem Hausmüll entsorgen.

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Bestimmungen beseitigen.

Abfälle in anerkannten Abfallbeseitigungsanlagen entsorgen. Nicht zusammen mit Haushaltsabfällen entsorgen.

Übergabe an zugelassenes Entsorgungsunternehmen.

Muss unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung zugeführt werden, z. B. in geeigneter Deponie abgelagert werden.

Verunreinigte Verpackungen	:	Leere Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage

zuführen zwecks Wiedergewinnung oder Entsorgung. Behälter zwischenlagern und nach örtlichen behördlichen Vorschriften zur Wiederverwertung abgeben.

Nicht ordnungsgemäß entleerte Gebinde sind wie das unge- brauchte Produkt zu entsorgen.

Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Bestimmungen beseitigen.

Abfallschlüssel-Nr.	:	Die folgenden Abfallschlüsselnummern sind nur als Empfeh-

lung gedacht:

08 01 11, Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten

# ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

## UN-Nummer oder ID-Nummer

ADN	:	UN 1993

ADR	:	UN 1993

RID	:	UN 1993

IMDG	:	UN 1993

IATA	:	UN 1993

## Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

ADN	:	ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.

(Xylol, Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten)

ADR	:	ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.

(Xylol, Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten)

RID	:	ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.

(Xylol, Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten)

IMDG	:	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

(xylene, Hydrocarbons, C9, Aromatics)

IATA	:	Flammable liquid, n.o.s.

(xylene, Hydrocarbons, C9, Aromatics)

## Transportgefahrenklassen

ADN	:	3

ADR	:	3

RID	:	3

IMDG	:	3

IATA	:	3

## Verpackungsgruppe

ADN

Verpackungsgruppe	:	III

Klassifizierungscode	:	F1

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr

:	30

Gefahrzettel	:	3

## ADR

Verpackungsgruppe	:	III

Klassifizierungscode	:	F1

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr

:	30

Gefahrzettel	:	3

Tunnelbeschränkungscode	:	(D/E)

## RID

Verpackungsgruppe	:	III

Klassifizierungscode	:	F1

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr

:	30

Gefahrzettel	:	3

## IMDG

Verpackungsgruppe	:	III

Gefahrzettel	:	3

EmS Kode	:	F-E, S-E

## IATA (Fracht)

Verpackungsanweisung (Frachtflugzeug)

:	366

Verpackungsanweisung (LQ) :		Y344 Verpackungsgruppe	:	III

Gefahrzettel	:	Flammable Liquids

## IATA (Passagier)

Verpackungsanweisung (Passagierflugzeug)

:	355

Verpackungsanweisung (LQ) :		Y344 Verpackungsgruppe	:	III

Gefahrzettel	:	Flammable Liquids

## Umweltgefahren

ADN

Umweltgefährdend	:	nein

## ADR

Umweltgefährdend	:	nein

## RID

Umweltgefährdend	:	nein

## IMDG

Meeresschadstoff	:	nein

## Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Die hierin bereitgestellte(n) Transporteinstufung(en) ist/sind nur zu informativen Zwecken gedacht und basieren lediglich auf den Eigenschaften des unverpackten Materials gemäß Beschreibung in diesem Sicherheitsdatenblatt. Transporteinstufungen können mit dem Transportmittel, der Ver- packungsgröße und Abweichungen in regionalen oder Länderbestimmungen variieren.

## Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend.

# ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

## Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschrif- ten für den Stoff oder das Gemisch

REACH - Beschränkungen der Herstellung, des Inver- kehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährli- cher Stoffe, Gemische und Erzeugnisse (Anhang XVII)

:	Die Beschränkungsbedingungen für folgende Einträge sollten berück- sichtigt werden:

Nummer in der Liste 3

4,4'-Methylendiphenyldiisocyanat (Nummer in der Liste 74, 56) Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat (Nummer in der Liste 74, 56)

2,2'-Methylendiphenyldiisocyanat (Nummer in der Liste 74, 56) Diphenylmethandiisocyanat, Isome- re und Homologe (Nummer in der Liste 56)

REACH - Liste der für eine Zulassung in Frage kom- menden besonders besorgniserregenden Stoffe (Artikel 59).

:	Nicht anwendbar

REACH - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (Anhang XIV)

:	Nicht anwendbar

Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen

:	Nicht anwendbar

Verordnung (EU) 2019/1021 über persistente organische Schadstoffe (Neufassung)

:	Nicht anwendbar

Seveso III: Richtlinie 2012/18/EU des Europäi- schen Parlaments und des Rates zur Beherr- schung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen.

P5c	ENTZÜNDBARE

FLÜSSIGKEITEN

Wassergefährdungsklasse	:	WGK 2 deutlich wassergefährdend

Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2)

Flüchtige organische Verbin- dungen

:	Richtlinie 2004/42/EG

Gehalt flüchtiger organischer Verbindungen (VOC): <= 441 g/l VOC-Gehalt für das Produkt in gebrauchsfertigem Zustand.

## Sonstige Vorschriften:

Beschäftigungsbeschränkungen nach dem Gesetz zum Schutz von Müttern bei der Arbeit, in der Ausbildung und im Studium (Mutterschutzgesetz	MuSchG) beachten.

Beschäftigungsbeschränkungen gemäß Richtlinie 94/33/EG über den Jugendarbeitsschutz oder verschärfenden nationalen Bestimmungen beachten, soweit zutreffend.

Enthält einen Stoff, der dem TRGS 905 Verzeichnis krebserzeugender, keimzellmutagener oder reprodukti- onstoxischer Stoffe unterliegt.

:	Diphenylmethandiisocyanat, Isome- re und Homologe

## Stoffsicherheitsbeurteilung

Für dieses Produkt wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung gemäß Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) durchgeführt.

# ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

## Volltext der H-Sätze

H226	:	Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H304	:	Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege töd- lich sein.

H312	:	Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.

H315	:	Verursacht Hautreizungen.

H317	:	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319	:	Verursacht schwere Augenreizung.

H332	:	Gesundheitsschädlich bei Einatmen.

H334	:	Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.

H335	:	Kann die Atemwege reizen.

H336	:	Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H351	:	Kann vermutlich Krebs erzeugen.

H373	:	Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition durch Einatmen.

H373	:	Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.

H411	:	Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH066	:	Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut füh- ren.

## Volltext anderer Abkürzungen

Acute Tox.	:	Akute Toxizität

Aquatic Chronic	:	Langfristig (chronisch) gewässergefährdend Asp. Tox.	:	 Aspirationsgefahr

Carc.	:	Karzinogenität

Eye Irrit.	:	Augenreizung

Flam. Liq.	:	Entzündbare Flüssigkeiten

Resp. Sens.	:	Sensibilisierung durch Einatmen

Skin Irrit.	:	Reizwirkung auf die Haut

Skin Sens.	:	Sensibilisierung durch Hautkontakt

STOT RE	:	Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition

STOT SE	:	Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition

DE TRGS 900	:	Deutschland. TRGS 900 - Arbeitsplatzgrenzwerte

TRGS 430	:	TRGS 430. Isocyanates DE TRGS 900 / AGW	:	Arbeitsplatzgrenzwert TRGS 430 / AGW	:	Arbeitsplatzgrenzwert

ADN - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstrassen; ADR - Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße; AIIC - Australisches Verzeichnis von Industriechemikalien; ASTM - Ameri- kanische Gesellschaft für Werkstoffprüfung; bw - Körpergewicht; CLP - Verordnung über die Ein- stufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr 1272/2008; CMR - Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deutschen Instituts für Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada); ECHA - Europäische Chemikalienbe- hörde; EC-Number - Nummer der Europäischen Gemeinschaft; ECx - Konzentration verbunden mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; EmS - Notfallplan; ENCS - Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration verbunden mit x % Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gute Laborpraxis; IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftverkehrs-Vereinigung; IBC - Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur Beförderung gefähr- licher Chemikalien als Massengut; IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAO - Inter- nationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen Substanzen; IMDG - Code Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit See- schiffen; IMO - Internationale Seeschifffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz- über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisation für Normung; KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Konzentration für 50

% einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis für 50 % einer Versuchspopulation (mittlere le- thale Dosis); MARPOL - Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmut- zung durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentration, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schädliche) Wirkung erkenn- bar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; NZIoC - Neuseeländisches Chemikalienver- zeichnis; OECD - Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung; OPPTS - Büro für chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhütung (OSCPP); PBT - Persistente, bio- akkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den Philippinen vorhan- denen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struktur- Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parliaments und des Rats bezüglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von Chemi- kalien; RID - Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr; SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS - Sicherheitsdatenblatt; SVHC - be- sonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in Taiwan vorhandenen chemischen Substanzen; TECI - Thailand Lagerbestand Vorhandener Chemikalien; TRGS - Technischen Re- geln für Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Ver- einte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

## Weitere Information

Schulungshinweise	:	Für angemessene Informationen, Anweisungen und Ausbil-

dung der Verwender sorgen.

## Einstufung des Gemisches:	Einstufungsverfahren:

Flam. Liq. 3	H226	Basierend auf Produktdaten oder Beurteilung

Acute Tox. 4	H332	Rechenmethode

Skin Irrit. 2	H315	Rechenmethode

Eye Irrit. 2	H319	Rechenmethode

Resp. Sens. 1	H334	Rechenmethode

Skin Sens. 1	H317	Rechenmethode

Carc. 2	H351	Rechenmethode

STOT SE 3	H335	Rechenmethode

STOT RE 2	H373	Rechenmethode

Asp. Tox. 1	H304	Rechenmethode

Aquatic Chronic 3	H412	Rechenmethode

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Er- kenntnissen zum Zeitpunkt der Überarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.

DE / DE